P5说明文档

一、模块说明部分

1. IFU 取指单元

a. 功能定义

IM 大小为 32bits*1024，即字长为 32 位，地址线为 10 位。因为 PC 为 32 位，且 PC 一定是 4 的倍数，所以 IM 的地址线应该为 PC 右移 2 位后的低 10 位。复位信号有效时，将 PC 重置为 0x00003000。PC 在取指单元内完成自增 4，以及为了支持延迟槽需要输出PC8。PC4是为了输出给Mux_PC多路选择器，PC8是为了输出给下一级流水寄存器。在 ISE 中需要通过系统任务 $readmenh 在 initial 段完成测试指令的读取，而不能够手动添加测试指令。

b. 模块接口

IFU 模块接口

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| nPC | I | 32 | 下一条指令的地址 |
| rst | I | 1 | PC 复位信号 |
| clk | I | 1 | 时钟信号 |
| PC4 | O | 32 | 当前 PC + 4 |
| Ins | O | 32 | 当前指令 |

2. IF/ID 流水寄存器

a. 功能定义

保存IF级传递给ID级的数据，作为数据中转站。PC4D用于跳转与分支指令计算NPC以及每一条指令携带自身的PC+4以备中断调回。InsD为取出来的指令。

b. 模块接口

IF/ID 模块接口

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC4_in | I | 32 | IF的PC+4 |
| InsD_in | I | 32 | IF取出来的指令 |
| Rst | I | 1 | 复位清零信号 |
| En | I | 1 | 寄存器使能信号 |
| clk | I | 1 | 时钟信号 |
| PC4D | O | 32 | ID的PC+4 |
| InsD | O | 32 | ID的指令 |

3. GRF 通用寄存器组模块

a. 功能定义

通用寄存器组模块集中管理 MIPS 体系架构下的 32 个通用寄存器。应具有能够同时读入两个寄存器编号，对两个寄存器进行读操作；能够读入一个待写入的寄存器编号，在写使能有效的条件下对该寄存器进行写操作。此外，还需要保证 0 号寄存器始终为 0，以及其他寄存器初值均为 0。

b. 模块接口

GRF 模块接口

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Read1 | I | 5 | 第一个待读寄存器的编号 |
| Read2 | I | 5 | 第二个待读寄存器的编号 |
| clk | I | 1 | 时钟信号 |
| rst | I | 1 | 同步复位信号 |
| Write1 | I | 5 | 待写寄存器的编号 |
| Data | I | 32 | 待写入的数据 |
| WE | I | 1 | 写使能信号 |
| Out1 | O | 32 | 第一个读寄存器的值 |
| Out2 | O | 32 | 第二个读寄存器的值 |

4. EXT

a. 功能定义

位扩展单元，负责将指令中的 16 位宽的立即数，根据 EXTOp 的值分别进行符号扩展和高位补 0 扩展，以及将 16 位数加载到高 16 位，低位补 0等操作，并将结果输出。

b. 接口定义

EXT 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Imm | I | 16 | 16 位立即数 |
| OP | I | 2 | 00：符号扩展 01：高位补零 10：低 16 位补零 |
| Out | O | 32 | 32 位立即数 |

5. NPC 计算单元

a. 功能定义

根据IF/ID输出的PC的值，以及imm以及 instr_index与branch、Jump控制信号的值，判断并计算nPC的值，并将其输出给IFU。

b. 模块接口

NPC 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC4 | I | 32 | 当前PC+4 |
| imm | I | 26 | InsD[25:0] |
| nPC | O | 32 | 下一个PC的值 |

6. ID_Control ID级控制器

a. 功能定义

ID级的分布式译码模块。

b. 模块接口

ID_Control 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| op | I | 5 | 指令的op段 |
| funct | I | 5 | 指令的funct段 |
| Branch | O | 1 | 分支控制信号 |
| Jump | O | 2 | 跳转控制信号 |
| ExtOp | O | 2 | EXT的控制信号 |

7. ID/EX 流水线寄存器

a. 功能定义

作为ID级与EX级的中转寄存器。

b. 模块接口

ID/EX 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| RD1D | I | 32 | GRF.RD1 |
| RD2D | I | 32 | GRF.RD2 |
| EXTD | I | 32 | EXT |
| PC8D | I | 32 | PC4D+4 |
| InsD | I | 32 | ID级的指令 |
| clk | I | 1 | 时钟信号 |
| rst | I | 1 | 复位信号 |
| RD1E | O | 32 | IE级的GRF.RD1 |
| RD2E | O | 32 | IE级的GRF.RD2 |
| EXTE | O | 32 | IE级的EXT |
| PC8E | O | 32 | IE级PC+8 |
| InsE | O | 32 | IE级的指令 |

8. ALU 运算模块

a. 功能定义

ALU 作为 CPU 内的算术逻辑运算单元，承担绝大多数指令的计算功能。其需要囊括的运算功能有加、减、或。ALU 将从输入端口读入的两个操作数，根据 ALUOp 的值判定进行哪一种运算操作之后，将结果输出至输出端。因为分支判定需要 ALU 给出一个信号表明，两个寄存器中的值是否相等，所以需要一个零标志位输出端口。

b. 接口定义

ALU 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | I | 32 | 第一个操作数 |
| B | I | 32 | 第二个操作数 |
| ALUOut | O | 32 | 计算结果 |
| ALUOp | I | 3 | 000：A与B 001：A或B 010：A加B 011：A减B 100: A<<B |

c. 各指令对应的操作

指令对应 ALU 操作

| 操作 | 指令 |
| --- | --- |
| add | addu, lw, sw, lui |
| sub | subu, beq |
| or | ori |
| sll | nop |

9. EX_Control EX级控制器

a. 功能定义

EX级的分布式译码模块。

b. 模块接口

EX_Control 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| op | I | 5 | 指令的op段 |
| funct | I | 5 | 指令的funct段 |
| ALUSrc1 | O | 1 | ALU的第一个操作数选择信号 |
| ALUSrc2 | O | 2 | ALU的第二个操作数的选择信号 |
| ALUOp | O | 3 | ALU控制信号 |

10. EX/MEM 流水线寄存器

a. 功能定义

作为EX级与MEM级的中转寄存器。

b. 模块接口

EX/MEM 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALUOut | I | 32 | ALU的计算结果 |
| WriteData | I | 32 | RD2E |
| PC8 | I | 32 | PC8E |
| Ins | I | 32 | InsE |
| clk | I | 1 | 时钟信号 |
| rst | I | 1 | 复位信号 |
| ALUOutM | O | 32 | MEM级的ALU结果 |
| WriteDataM | O | 32 | MEM级的DM写入值 |
| PC8M | O | 32 | MEM级的PC+8 |
| InsM | O | 32 | MEM级的指令 |

11. DM 数据存储器

a. 功能定义

数据存储器容量为 32bits * 1024，但由于MIPS体系结构中对于存储器是按字节编址的，所以应该用一个字节作为最小存储单元，即32bits * 1024等价于8bits * 4096。也就是不再像 logism 中将实际输入的地址线先舍去低2位之后，再取低5位作为ROM的地址，而是直接将低 12 位作为实际的地址输入。

b. 接口定义

DM 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Address | I | 32 | 读或写操作对象的地址 |
| Data | I | 32 | 写入的数据 |
| WE | I | 1 | 写使能信号 |
| rst | I | 1 | 同步复位信号 |
| clk | I | 1 | 时钟信号 |
| DMOut | O | 32 | 读出的数据 |

12. DM_Control DM级控制器

a. 功能定义

DM级的分布式译码模块。

b. 模块接口

DM_Control 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| op | I | 5 | 指令的op段 |
| funct | I | 5 | 指令的funct段 |
| MemWrite | O | 1 | DM写控制信号 |

13. MEM/WB 流水线寄存器

a. 功能定义

作为MEM级与WB级的中转寄存器。

b. 模块接口

MEM/WB 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DMOut | I | 32 | DM读出的值 |
| ALUOutM | I | 32 | ALUOutM |
| PC8M | I | 32 | PC8M |
| InsM | I | 32 | InsM |
| clk | I | 1 | 时钟信号 |
| rst | I | 1 | 复位信号 |
| ReadData | O | 32 | WB级DMOut |
| ALUOutW | O | 32 | ALUOutW |
| PC8W | O | 32 | PC8W |
| InsW | O | 32 | InsW |

14. WB_Control WB级控制器

a. 功能定义

WB级的分布式译码模块。

b. 模块接口

WB_Control 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| op | I | 5 | 指令的op段 |
| funct | I | 5 | 指令的funct段 |
| RegWrite | O | 1 | GRF写控制信号 |
| MemtoReg | O | 2 | MUX_DatatoReg控制信号 |
| RegDst | O | 2 | Mux_RegtoWrite控制信号 |

15. 冒险处理单元

a. 功能定义

判断是否需要暂停以及转发，生成各个转发多选器的控制信号。

b. 模块接口

冒险处理单元 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| RsD | I | 5 | ID级所需要的RS |
| RtD | I | 5 | ID级所需要的Rt |
| branch | I | 1 | 分支控制信号 |
| jr | I | 1 | Jump[1]是否为jr |
| RsE | I | 5 | EX级的Rs |
| RtE | I | 5 | EX级的Rt |
| RdE | I | 5 | EX级的Rd |
| RtM | I | 5 | MEM级的Rt |
| RdM | I | 5 | MEM级的Rd |
| RtW | I | 5 | WB级的Rt |
| RdW | I | 5 | WB级的Rd |
| FowardRsD | O | 2 | Mux_RsD |
| FowardRtD | O | 2 | Mux_RtD |
| FowardRsE | O | 2 | Mux_RsE |
| FowardRtE | O | 2 | Mux_RtE |
| FowardRtM | O | 2 | Mux_RtM |
| stallPC | O | 1 | PC.EN |
| StallD | O | 1 | IF/ID.EN |
| FlushE | O | 1 | ID/EX.rst |

16. 各控制器的指令对应的各控制信号

a. 控制信号解释定义

该数据通路中的控制信号有：Regwrite, ALUOp, Memwrite, EXTOp, RegDst（00: rt,01: rd,10: $ra）, ALUSrc1(0: ReadOut1, 1: ReadOut2), ALUSrc2(00: rt, 01: imm, 10: shamt), MemtoReg(00: ALU的结果写回，01: DM的结果写，10：当前 PC+4 写回), Branch, Jump(00: 不跳转, 01: jal, 10: jr)。输入端为指令的 OP 段以及 funct 段。因为 nop 相当于 sll $0, $0, 0 所以将 nop 指令做成 sll 即可。

各指令的 op 以及 funct

| 指令 | op | funct |
| --- | --- | --- |
| addu | 000000 | 100001 |
| subu | 000000 | 100011 |
| ori | 001101 | xxxxxx |
| lw | 100011 | xxxxxx |
| sw | 101011 | xxxxxx |
| beq | 000100 | xxxxxx |
| lui | 001111 | xxxxxx |
| jal | 000011 | xxxxxx |
| jr | 000000 | 001000 |
| nop(sll) | 000000 | 000000 |

各指令对应的控制信号

| 指令 | Regwrite | AlUOp | Memwrite | EXTOp | RegDst | ALUSrc1 | ALUSrc2 | MentoReg | Branch | Jump |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Addu | 1 | 010 | 0 | X | 01 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 |
| Subu | 1 | 011 | 0 | X | 01 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 |
| Lw | 1 | 010 | 0 | 00 | 00 | 0 | 01 | 01 | 0 | 00 |
| Sw | 0 | 010 | 1 | 00 | X | 0 | 01 | X | 0 | 00 |
| Ori | 1 | 001 | 0 | 01 | 00 | 0 | 01 | 00 | 0 | 00 |
| Beq | 0 | 011 | 0 | 00 | X | 0 | 00 | X | 1 | 00 |
| Lui | 1 | 010 | 0 | 10 | 00 | 0 | 01 | 00 | 0 | 00 |
| Jal | 1 | X | 0 | X | 10 | X | X | 10 | 0 | 01 |
| Jr | 0 | X | 0 | X | 10 | X | X | 10 | 0 | 10 |
| Sll | 1 | 100 | 0 | X | 01 | 1 | 10 | 00 | 0 | 00 |

二、数据通路及转发暂停机制表格

a. 数据通路表格

b. 暂停机制表格

c. 转发机制表格