P4说明文档

一、模块说明部分

1. IFU 取指单元

a. 功能定义

IM 大小为 32bits*1024，即字长为 32 位，地址线为 10 位。因为 PC 为 32 位，且 PC 一定是 4 的倍数，所以 IM 的地址线应该为 PC 右移 2 位后的低 10 位。复位信号有效时，将 PC 重置为 0x00003000。PC 在取指单元内完成自增 4。在 ISE 中需要通过系统任务 $readmenh 在 initial 段完成测试指令的读取，而不能够手动添加测试指令。

b. 模块接口

IFU 模块接口

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| nPC | I | 32 | 下一条指令的地址 |
| rst | I | 1 | PC 复位信号 |
| clk | I | 1 | 时钟信号 |
| PC | O | 32 | 当前 PC 值 |
| Ins | O | 32 | 当前指令 |

2. GRF 通用寄存器组模块

a. 功能定义

通用寄存器组模块集中管理 MIPS 体系架构下的 32 个通用寄存器。应具有能够同时读入两个寄存器编号，对两个寄存器进行读操作；能够读入一个待写入的寄存器编号，在写使能有效的条件下对该寄存器进行写操作。此外，还需要保证 0 号寄存器始终为 0，以及其他寄存器初值均为 0。

b. 模块接口

GRF 模块接口

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Read1 | I | 5 | 第一个待读寄存器的编号 |
| Read2 | I | 5 | 第二个待读寄存器的编号 |
| clk | I | 1 | 时钟信号 |
| rst | I | 1 | 同步复位信号 |
| Write1 | I | 5 | 待写寄存器的编号 |
| Data | I | 32 | 待写入的数据 |
| WE | I | 1 | 写使能信号 |
| Out1 | O | 32 | 第一个读寄存器的值 |
| Out2 | O | 32 | 第二个读寄存器的值 |

3. ALU 运算模块

a. 功能定义

ALU 作为 CPU 内的算术逻辑运算单元，承担绝大多数指令的计算功能。其需要囊括的运算功能有加、减、或。ALU 将从输入端口读入的两个操作数，根据 ALUOp 的值判定进行哪一种运算操作之后，将结果输出至输出端。因为分支判定需要 ALU 给出一个信号表明，两个寄存器中的值是否相等，所以需要一个零标志位输出端口。

b. 接口定义

ALU 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | I | 32 | 第一个操作数 |
| B | I | 32 | 第二个操作数 |
| Result | O | 32 | 计算结果 |
| Zero | O | 1 | 1：两个操作数相等 0：两个操作数不相等 |
| ALUOp | I | 3 | 000：A与B 001：A或B 010：A加B 011：A减B 100: A<<B |

c. 各指令对应的操作

指令对应 ALU 操作

| 操作 | 指令 |
| --- | --- |
| add | addu, lw, sw, lui |
| sub | subu, beq |
| or | ori |
| sll | nop |

4. DM 数据存储器

a. 功能定义

数据存储器容量为 32bits * 1024，但由于MIPS体系结构中对于存储器是按字节编址的，所以应该用一个字节作为最小存储单元，即32bits * 1024等价于8bits * 4096。也就是不再像 logism 中将实际输入的地址线先舍去低2位之后，再取低5位作为ROM的地址，而是直接将低 12 位作为实际的地址输入。

b. 接口定义

DM 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Address | I | 32 | 读或写操作对象的地址 |
| Data | I | 32 | 写入的数据 |
| WE | I | 1 | 写使能信号 |
| rst | I | 1 | 同步复位信号 |
| clk | I | 1 | 时钟信号 |
| Out | O | 32 | 读出的数据 |

5. EXT

a. 功能定义

位扩展单元，负责将指令中的 16 位宽的立即数，根据 EXTOp 的值分别进行符号扩展和高位补 0 扩展，以及将 16 位数加载到高 16 位，低位补 0等操作，并将结果输出。

b. 接口定义

EXT 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Imm | I | 16 | 16 位立即数 |
| OP | I | 2 | 00：符号扩展 01：高位补零 10：低 16 位补零 |
| Out | O | 32 | 32 位立即数 |

6. Controller 控制器

a. 功能定义

构造合理的可编程逻辑阵列，来实现对于指令的识别，以及生成相应的控制信号。该数据通路中的控制信号有：Regwrite, ALUOp, Memwrite, EXTOp, RegDst（00: rt,01: rd,10: $ra）, ALUSrc1(0: ReadOut1, 1: ReadOut2), ALUSrc2(00: rt, 01: imm, 10: shamt), MemtoReg(00: ALU的结果写回，01: DM的结果写，10：当前 PC+4 写回), Branch, Jump(00: 不跳转, 01: jal, 10: jr)。输入端为指令的 OP 段以及 funct 段。因为 nop 相当于 sll $0, $0, 0 所以将 nop 指令做成 sll 即可。

各指令的 op 以及 funct

| 指令 | op | funct |
| --- | --- | --- |
| addu | 000000 | 100001 |
| subu | 000000 | 100011 |
| ori | 001101 | xxxxxx |
| lw | 100011 | xxxxxx |
| sw | 101011 | xxxxxx |
| beq | 000100 | xxxxxx |
| lui | 001111 | xxxxxx |
| jal | 000011 | xxxxxx |
| jr | 000000 | 001000 |
| nop(sll) | 000000 | 000000 |

各指令对应的控制信号

| 指令 | Regwrite | AlUOp | Memwrite | EXTOp | RegDst | ALUSrc1 | ALUSrc2 | MentoReg | Branch | Jump |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| addu | 1 | 010 | 0 | X | 01 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 |
| subu | 1 | 011 | 0 | X | 01 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 |
| lw | 1 | 010 | 0 | 00 | 00 | 0 | 01 | 01 | 0 | 00 |
| sw | 0 | 010 | 1 | 00 | X | 0 | 01 | X | 0 | 00 |
| ori | 1 | 001 | 0 | 01 | 00 | 0 | 01 | 00 | 0 | 00 |
| beq | 0 | 011 | 0 | 00 | X | 0 | 00 | X | 1 | 00 |
| lui | 1 | 010 | 0 | 10 | 00 | 0 | 01 | 00 | 0 | 00 |
| jal | 1 | X | 0 | X | 10 | X | X | 10 | 0 | 01 |
| jr | 0 | X | 0 | X | 10 | X | X | 10 | 0 | 10 |
| sll | 1 | 100 | 0 | X | 01 | 1 | 10 | 00 | 0 | 00 |

7. nPC 计算单元

a. 功能定义

根据IFU输出的PC的值，以及imm以及 instr_index与branch、Jump控制信号的值，判断并计算nPC的值，并将其输出给IFU。

b. 模块接口

nPC 接口定义

| 接口名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC | I | 32 | 当前PC的值 |
| imm | I | 32 | 扩展后的立即数 |
| instr_index | I | 26 | J型指令的偏移值 |
| branch | I | 1 | 分支控制信号 |
| jump | I | 1 | 跳转控制信号 |
| nPC | O | 32 | 下一个PC的值 |